ESERCIZIO

Su un albero condotto in S235 è calettata una ruota dentata cilindrica a denti elicoidali. La distanza tra i supporti è di 250 mm ed il numero di giri dell’albero condotto è di 1500 giri/minuto. La potenza trasmessa è di 1,2 kW ed il rapporto di trasmissione è 3. Dimensionare la ruota dentata e l’albero.

SOLUZIONE:

ω2=2∙π∙n260=2∙π∙150060≅157 rad/s

i=ω1ω2→ω1=i∙ω2→ω1=3∙157=471 rad/s

i=n1n2→n1=i∙n2→n1=3∙1500=4500 giri/min

Se P=M∙ω → M2=Pω2=1200 W157rads≅7,64 Nm

Si calcola ora il momento sulla ruota motrice:

Se P=M∙ω → M1=Pω1=1200 W471rads≅2,55 Nm

Calcolo del numero di denti minimo della ruota dentata motrice:

Dal Manuale HOEPLI formula I.31 a pag.I-124 risulta considerando un angolo di pressione 20°:

z1min=2u2+1+2∙u∙sin2α-u=232+1+2∙3∙sin220-u=14,98  quindi minimo 15 denti

Si sceglie un numero minimo di denti per la ruota motrice di 18 denti.

Si calcola il numero di denti della ruota condotta:

i=z2z1→z2=i∙z1=3∙18=54 denti→z2=54

Per l’angolo d’elica, in assenza di dati precisi, si sceglie un angolo di 15° (vedi tabella I.94 a pagina I-132) quindi =15°.

Si procede ora alla determinazione del modulo con un dimensionamento ad usura (Hertz).

Si procede a determinare tutte le costanti/coefficienti che servono:

Scegliendo acciaio non legato per motrice e condotta risulta:

K1=1,18∙E1∙E2E1+E2=1,18∙E22∙E=1,18∙E2=1,18∙2060002≅378,7

Si calcola l’angolo di pressione trasversale [formula I.48 pag. I-132]:

αt=arctgtanαncos⁡β=arctgtan20°cos15°=20,64°

k=32∙378,72182∙sin(2∙20,64°)∙1+1854≅12,14

In assenza di dati precisi si sceglie una macchina a funzionamento continuato 8 ore su 24 da cui risulta secondo tabella I.91 a pag. I-128 un valore medio di 22500.

Per la durezza superficiale del materiale, avendo scelto un materiale acciaio non legato da tabella I.92 a pag. I-129 si ricava un valore medio di H=200 HB (acciaio da bonifica).

Si calcola la pressione ammissibile con la formula I.38 a pag. I-127:

pam=24,5∙20064500∙22500≅227 Nmm2

Ora si può calcolare il modulo minimo:

Per lambda si sceglie 20 (1030 , =20).

m≥12,14∙32550∙(cos15°)220∙2272=12,14∙32550∙(cos15°)220∙2272=1,6

Si sceglie m=2.

Si calcolano i diametri primitivi.

d1=m∙z1→d1=2∙18=36 mm  d2=m∙z2→d2=2∙54=108 mm

Si calcola la forza tangenziale St con la formula I.49 a pagina I-133:

St:forza in viola →St=Mt1d12=2550 Nmm36 mm2=141,7 N

Con le formule I.50 e I.51 a pagina I-133 si calcolano le altre forze:

Sa :forza in verde in foto sopra→ Sa=St∙tanβ=141,7∙tan15°=37,96 N≅38 N

S1 :forza in blu in foto sopra→ S1=Stcosβ=141,7 Ncos15°≅146,7 N

Sr :forza in azzurro in foto sopra→ Sr=S1∙tanα=146,7 N∙tan20°≅53,4 N

S :forza in rosso in foto sopra→ S=S1cosα=146,7cos20°≅156,1 N

Si vuole procedere con la determinazione dei diagrammi delle sollecitazioni ma prima è necessario calcolare le reazioni vincolari sui vincoli “A” e “B”.

Risulta:

Le reazioni vincolari si calcolano con la formula I.52 a pagina I-134 e risultano:

FrA=223,92+70,852≅74,8 N

FrB=229,52+70,852≅76,8 N

Risulta:

σMAX=σN+σM=NA+MeqWfσMAX≤σAMM→NA+MeqWf≤160→38πd24+11660πd332≤160→trascurando N→…

…→d3≥32∙11660π∙160→d≥9,06 mm